ОРУЖИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ

К. КУДРЯШЕВ,

охотник

#### ОХОТНИЧЬЕ ОРУЖИЕ ЧЕХОСЛОВАКИИ

На страницах нашего журнала не раз уже давалась информация об отдельных моделях охотничьего оружия, выпускаемого в Чехословакии. («Охота и охотничье хозяйство», 1962, № 3; 1966, N 4; 1970, №N° 9,10; 1974, № 11; 1979, N 5). В настоящей статье нам хотелось бы рассказать об охотничьем оружии ЧССР в целом, обратив особое внимание на рациональность набора выпускаемых моделей, оригинальность их конструктивной разработки и внешней отделки.

Рациональность производства выражается прежде всего в том, что в массовом выпуске большого количества модификаций охотничьего гладкоствольного и нарезного оружия используется небольшое количество базовых моделей. Это дает возможность максимально унифицировать основные узлы и детали, упростить сборку, повысить качество оружия среднего разбора. Большинство моделей ружей имеет от 4 до 8 модификаций — по сочетанию стволов разных калибров, с различными дульными сужениями, различной комбинацией гладких и нарезных стволов. Такое разнообразие объясняется тем, что условия охоты в Чехословакии диктуют необходимость создания оружия, удобного как для охоты по перу на водоплавающую, болотную, лесную и полевую дичь, так и для охоты на средних и крупных копытных, мелких и средних хищников в условиях равнинной и горной местности. Этим вызван большой спрос на комбинированные ружья.

На базе основных моделей выпускается также спортивное оружие. Спортивные ружья, предназначенные для стрельбы на круглом и траншейном стендах, могут выпускаться как без антабок, так и с антабками и использоваться для охоты с подружейной собакой (при сверловке цилиндр и раструб) или для стрельбы по далеко взлетающей водоплавающей дичи (при сверловке полный чок и сильный чок).

Заводы в Брно выпускают широкий ассортимент гладкоствольных и комбинированных ружей. Тут и гладкоствольные двустволки с горизонтально расположенными стволами моделей ZP 145, 150, 147, 149 16 и 12 калибров, со сверловкой стволов получок — чок, массой 3,1 и 3,2 кг и длиной стволов 700 и 720 мм соответственно; и двустволки с вертикально расположенными стволами моделей ZH-301 12 калибра и ZH-321 16 калибра (масса обеих — 3,2 кг), с длиной стволов при 12 калибре 700 мм, а при 16 калибре 680 мм, сверловка стволов получок — чок; и двустволки с вертикально расположенными стволами модели «Brno Super Lovecxa» 12 калибра, длиной стволов 700 мм, массой 3,3 кг, сверловкой стволов полный чок— сильный чок и ряд других.

Особо хочется отметить ружье марки CZ-587 с вертикально расположенными стволами, 20 калибра, весом 3,35 кг, длиной стволов 720 мм. У нас, как уже не раз отмечалось, двуствольные ружья 20 калибра, к сожалению, серийно не выпускаются.

Огромное внимание уделяется в Чехословакии выпуску двуствольных комбинированных ружей. Все они имеют стволы, расположенные в вертикальной плоскости. Гладкий ствол у них 12, 16 или 20 калибров, а нарезной — калибров 5,6; 6,5 или 7 мм.

На базе ружья «Brno Super» выпускаются двуствольные штуцеры-экспресы под патроны 7X65R; 9.3X74R и 375Н-Н Magnum.

Все гладкоствольные ружья в ЧССР по форме ложи и величине цевья рассчитаны на типичное для жителя Центральной Европы сложение с недлинной шеей и руками средней длины, со средними по размеру кистями рук. Этими параметрами вызвана пологая форма пистолетного выступа ложи ружья с подщечным выступом. Цевье и ложа изготовляются из европейского ореха. Вороненые поверхности ствольной коробки или гладкие, или покрыты густым плоским, реже — рельефным орнаментом. Только для штучных ружей детали ствольной коробки изготовляются из светлого металла со сложным и богатым орнаментом.

Завод «Uhersky Brod» выпускает нарезные карабины, из которых особое внимание стоит обратить на две модели: первая — магазинный карабин на 5 патронов с продольно-скользящим затвором «Brno FOX-680» под патрон 5,6X43; длина ствола 600 мм, вес 2,9 кг, Предназначен этот карабин для отстрела дрофы, глухаря и средних по размеру зверей — лисицы, волка, рыси, косули.

1. Фирменный знак завода «Zerojovka Brno».

2. Фирменные знаки завода «Uhersky В rod».

3. Общий вид гладкоствольных ружей моделей (сверху вниз) ZP, ZH-300, «Brno Super».

4. Двуствольное ружье модели ZP с горизонтально расположенными стволами. Вид с казенной части в раскрытом положении. Замки на боковых досках.

5. Двуствольное ружье модели ZH-300 с вертикально расположенными стволами. Вид с казенной части в раскрытом положении.

Стрелками показаны: подпружиненная «двигающаяся часть ствольной коробки с запирающим рычагом (стрелка справа) и предохранитель в передней части скобы (стрелка слева).

6. Комбинированное ружье модели ZH-304. Верхний ствол нарезной под патроны 7x57R, нижний гладкий 12 калибра. Виден цилиндрический кронштейн крепления оптической трубки, позволяющий вести стрельбу с открытым прицелом.

7. Двуствольное ружье модели «Brno Super» с вертикально расположенными стволами. Вид с казенной части в раскрытом положении. Замки на боковых досках.

8. Двуствольное ружье модели CZ с вертикально расположенными стволами. Вид с казенной части. Штучное ружье с богатым рельефным орнаментом.

9. Общий вид карабина марки «ZKK-600» под патроны 7X65R.

Оптический прицел 4-кратного увеличения. Хорошо виден спуск прямой формы, в который встроен шнеллер.

Вторая модель — магазинные карабины на 5-6 патронов (в зависимости от калибра) с продольно-скользящим затвором ZKK 600 и 601 калибров 5,6; 6,5; 7; 7,62; 8; 9,3; 10,75 мм; длина ствола 600 мм, вес 3,1-3,25 кг; предназначено это оружие для охоты на средних и крупных копытных — муфлона, лань, кабана, оленя.

Вариант этой же модели — мощный карабин ZKK-602 калибров 9; 9,53; 11,63 мм; со стволом 635 мм, весом 4,1 кг, на 2—3 патрона «Магнум», в зависимости от калибра. Карабин под патрон 458 W (11,63 мм) предназначен для охоты в Африке на самого крупного зверя (буйвол, носорог, слон).

Патроны для нарезного оружия выпускаются с пулями разных типов — обо-лочечными и полуоболочечными, разного веса и различной формы, с разной начальной скоростью и различной дульной энергией.

На всех комбинированных ружьях, штуцерах и карабинах имеется приспособление для крепления съемного оптического прицела.

Заключая этот краткий обзор охотничьего оружия ЧССР, хочется обратить внимание на разумную и трезвую ориентацию оружейной промышленности на удовлетворение в первую очередь нужд внутреннего потребления, хотя наши друзья из братской республики не забывают и об экспорте: достаточно вспомнить карабин для африканских охот. И все же главное — ориентация именно на внутренний рынок. Глубокое знание особенностей охоты в своей стране позволило оружейникам Чехословакии создать поистине уникальные семейства ружей. Охотник ЧССР может полностью удовлетворить свои потребности в оружии для охоты на любую дичь, в любых угодьях равнинной и горной местности. В зависимости от своего физического склада, вкуса и привычек охотник может приобрести как нарезной карабин, так и любое, необходимое ему количество пар сменных стволов под одну колодку ружей модели ZH, CZ или «Brno Super». Оружие в Чехословакии сравнительно дорогое, но цены доступны для охотника со средним достатком.

В целом оружейная промышленность ЧССР — пример разумной организации конструирования, производства и сбыта охотничьего оружия, которые учитывают прежде всего условия внутреннего спроса, потребности и вкусы местных охотников, используют традиционный опыт своих оружейников. Здесь невелико влияние конъюнктуры зарубежного спроса, сиюминутной зарубежной оружейной моды.

Было бы очень интересно провести испытание различных моделей охотничьих ружей ЧССР, особенно комбинированных, в условиях нашей охоты, сравнить их эксплуатационные качества с аналогичными показателями наших ружей. Такие испытания были бы в равной мере полезны как советским, так и чехословацким оружейникам.

Охота и охотничье хозяйство

### OCR Pirat