ОРУЖИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ

П.  МИХАЙЛОВ,

кандидат  технических   наук

«ВИНЧЕСТЕР-1400»

За последние 10—15 лет за рубежом появилось много моделей самозарядных ружей, которые пользуются достаточной популярностью и спросом. Наибольшую известность получили самозарядные ружья фирм «Ремингтон», «Итака»,  «Беретта»,  «Винчестер».

Определенный интерес для нас представляет модель «Винчестер-1400». Это базовая модель, на основе которой выпускаются модификации, предназначенные для стрельбы на охоте дробью и пулей, для стрельбы на круглом и траншейном стендах. Ружья делаются 12, а охотничий вариант — также и 20 калибра; вес — 3,3—3,4 кг; длина ствола — в зависимости от назначения — 56, 66, 71, 76 см; длина патронника — 70 мм. Ружье комплектуется сменными дульными насадками. Магазин — на два патрона. Усилие спуска—1,7—2,2 кгс. Одни модификации имеют вентилируемую прицельную планку, другие выпускаются вообще без прицельной  планки.

Самозарядное ружье «Винчестер-1400». Сверху вниз: ружье для охоты, с вентилируемой планкой, со сменным чоком; ружье с коротким стволом, винтовочной мушкой и целиком, предназначенное для стрельбы пулей; ружье для стрельбы на круглом стенде; ружье для стрельбы на траншейном стенде; ружье для охоты с длинным стволом, без  прицельной   планки.

Для нас особый, пожалуй, интерес представляет модификация, предназначенная для стрельбы пулей. Этот вариант ружья делается с коротким стволом (56 см) без прицельной планки, но с винтовочной мушкой и целиком. В нашей печати не раз уже ставился вопрос о выпуске сменных гладких стволов цилиндрической сверловки (в том числе и к       нашему       самозарядному       ружью

МЦ21-12) для стрельбы пулей по копытным, но, к сожалению, дело не сдвигается с мертвой точки.

Автоматическое действие ружья «Винчестер-1400» основано на принципе отвода части пороховых газов из канала ствола через поперечное отверстие в газовую камеру. Расширяясь в камере, пороховые газы воздействуют на поршень и связанные с ним подвижные части — затворную раму и затвор, вызывая их откат. Газовая камера снабжена газовым регулятором, обеспечивающим сброс излишнего количества отведенных пороховых  газов.

Накат подвижных частей происходит под действием возвратной  пружины.

Запирание канала ствола осуществляется поворотом продольно-скользящего затвора на четыре боевых упора.

Подача патронов производится из трубчатого подствольного магазина, закрытого цевьем, с последующим подъемом их на линию досылания лотком подачи. Досылание же патрона осуществляется в накате самим затвором. По израсходованию патронов из магазина подвижные части останавливаются в заднем положении на защелке.

Удаление гильзы осуществляется выбрасывателем, расположенным в затворе и извлекающим ее из патронника, а также пружинным отражателем, расположенным в ствольной коробке и выбрасывающим гильзу в выводное окно.

Ударный механизм — курковый, с вращающимся курком и отдельной боевой  пружиной.

Спусковой механизм имеет разобщитель и позволяет вести стрельбу только одиночными выстрелами. Предохранитель неавтоматический, кнопочный, жестко запирает спусковой крючок.

Цевье и приклад с пистолетной шейкой образуют ложу раздельного типа. Изготовляются они из высококачественного американского ореха, пропитываются специальным составом и имеют хороший внешний вид.

При заряжании ружья следует за рукоятку затвора отвести подвижные части назад до отказа. При этом курок будет взведен, возвратная пружина сжата, а подаватель патронов остановится на своей задержке. После отпускания подвижных частей они под действием разжимающейся пружины пройдут немного вперед. Затворная рама нижней частью планки надавит на рычаг лотка, который немного поднимется и остановится на выступе подавателя.

Далее нужно вложить патрон в патронник и нажать на выключатель. Подаватель при этом утопится, а подвижные части под действием пружины пойдут вперед, затвор дошлет патрон в патронник, лоток вначале поднимется до патрона, а затем вернется в исходное положение. Ружье заряжено одним патроном. После этого снаряжаем магазин еще двумя патронами.

Заряжание можно производить и так: вставить снизу патроны в магазин, нажимая на дно гильзы и подавая их вперед. После этого за рукоятку затвора отвести подвижные части назад до отказа и отпустить их. Под действием возвратной пружины подвижные части вернутся в переднее положение, при этом патрон будет дослан в патронник, а затвор повернется и запрет канал ствола. После этого вставить в магазин еще один патрон.

После прохода пороховым пыжом газоотводных отверстий часть пороховых газов через отверстия в поршне попадает в полость газовой камеры, где расширяется и вызывает перемещение поршня и связанной с ним тягой затворной рамы. При этом сжимается возвратная пружина. Как только отверстия в поршне переместятся за отверстия в стволе, произойдет отсечка пороховых газов и, их дальнейшее расширение будет происходить без дополнительного притоке газов. Если наибольшее давление пороховых газов в камере превысит расчетное сбросового клапана (это возможно при усиленном заряде, высокой температуре заряда), то клапан под действием этого давления откроется и сбросит часть пороховых газов наружу. Таким образом осуществляется регулировка работы газового двигателя.

По израсходовании патронов из магазина подаватель патрона выходит на большую величину, и его выступ препятствует подъему лотка. В этом случае подвижные части останавливаются, сигнализируя о том, что патронов в магазине нет.

Если необходимости в снаряжении магазина нет, то следует нажать на выключатель и спустить подвижные части вперед. Затем следует спустить курок со взвода шептала, нажав на спусковой крючок.

ж.Охота

OCR Pirat