МОЛОДОМУ ОХОТНИКУ

А. МОРОЗОВ,

охотник, инженер

#### ПАТРОНЫ ДЛЯ

БЕЛКОВАНИЯ

Очень часто при охоте по белке применяют патроны 12 и 16 калибров заводского снаряжения с нормальными дробовыми снарядом и зарядом пороха. Такие патроны при белковании экономически невыгодны, так как реальная стоимость шкурки ощутимо уменьшается как из-за стоимости готовых патронов, так и из-за понижения качества и ценности шкурки белки в результате попадания в нее большого числа дробин.

Поэтому охотников очень интересует вопрос снаряжения высококачественных и дешевых патронов 12 и 16 калибров с малым дробовым снарядом и малым зарядом пороха для отстрела белки. Чтобы подобрать рациональные заряд и снаряд для белкования, мы снарядили патроны 12 калибра в металлические гильзы различными навесками пороха и дроби. Металлические гильзы и при стрельбе обычными зарядами (подробно см. нашу статью в № 5 журнала «Охота и охотничье хозяйство» за 1981 г.) могут служить Долго, при применении же уменьшенных навесок пороха и дроби они служат еще дольше. Стоимость капсюля «Центробой» также невелика. Стоимость патрона по белке определяется в основном стоимостью пороха, дроби, прокладок, пыжей и не превышает 3—4 копеек за выстрел. Напомним, что готовый патрон 12 калибра стоит 18— 25 коп.

Для контрольного отстрела были снаряжены в латунные гильзы 12 калибра группы патронов со следующими навесками пороха «Сокол» и дроби № 7:

| вес пороха, г | 2,2 | 1,65 | 1.6 | 1,5 | 1,45 | 1,35 | 1.25 | 1.2 | 1.7 | 1,7 | 2,0 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вес дроби, г | 35 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 17.5 | 16 | 20 | 15 | 20 | 15 |

1. Дробовая осыпь патрона с зарядом пороха «Сокол» 2 г, снарядом дроби 15 г. Дистанция 20 м. Здесь и далее дробь N 7.

2. Дробовая осыпь патрона с зарядом «Сокола» 1,2 г, снарядом дроби 16 г. Дистанция 20 м.

Патроны с 2,2 г пороха «Сокол» и 35 г дроби представляют обычный патрон 12 калибра с начальной скоростью дроби около 350 м/с. В группе патронов с 2,0 г пороха «Сокол» и 15 г дроби начальная скорость превышала начальную скорость стандартного патрона. При увеличении скорости на мишенях наблюдалось, как и следовало ожидать, увеличение разброса дроби.

Отстрел проводился на дистанциях 20 м и 35 м из нижнего ствола ружья ТОЗ-34 12 калибра, из положения стоя, без упора, при температуре 15°С, слабом боковом ветре, по мишеням размером 55X55 см, расположенным на уровне глаз. Расстояние стрельбы 20 м можно считать оптимальным, а для многих случаев стрельбы по белке — даже максимальным. Расстояние 35 м было взято для проверки осыпи при максимальной дальности стрельбы в высокоствольной тайге и для более полной оценки качества патронов 12 калибра с уменьшенными навесками пороха и дроби.

3. Дробовая осыпь того же патрона на дистанции 35 м.

4. Дробовая осыпь патрона с зарядом «Сокола» 1,7 г, снарядом дроби 15 г на дистанции 35 м неудовлетворительна, так как заряд пороха велик.

Обычным патроном 1 2 калибра (2,2 г пороха «Сокол», 35 г дроби № 7) «тушка» белки была буквально изрешечена даже на расстоянии 35 м по всей площади мишени, хотя дробовой снаряд был разделен 5 прокладками. Патроны с зарядом 2,0 г пороха «Сокол» и 15 г дроби № 7 дали очень сильный разброс, недопустимую неравномерность осыпи и уже для дистанции 20 м не могут быть рекомендованы для снаряжения (фото 1). Хорошую осыпь дал патрон с наименьшими навесками пороха и дроби — 1,2 г пороха «Сокол» и 16 г дроби № 7 на расстоянии 20 м (фото 2) и гораздо более редкую — на расстоянии 35 м (фото 3).

Отстрел показал, что из ружья 12 калибра можно добывать белку уменьшенными навесками пороха и дроби, на 20 м лучше из нижнего (правого) ствола, а на 35 м — из верхнего (левого) ствола.

В патронах с высоким и тяжелым пыжом наблюдались «окна» в осыпи из-за сильного воздействия пыжей на дробовой сноп.

5. И даже увеличение в таком патроне навески дроби до 10 г (при навеске «Сокола» 1,7 г| дает недостаточную кучность на дистанции 35 м.

6. Избыточную кучность с большим сгущением к центру дал патрон с навесками «Сокола» 1,45 г и дроби 21 г на дистанции 20 м.

Пыжи летели на 20—30 м, а тяжелые — даже на 35 м.

Для получения более однородных результатов от выстрела к выстрелу при уменьшенных навесках пороха и дроби необходимо большее внимание обращать на качество снаряжения патронов.

Капсюль центрального боя в металлическую гильзу следует посадить заподлицо, а еще лучше — с углублением до 0,2—0,4 мм с помощью пуансона с выступом для углубленной посадки (подробно см. «Охота и охотничье хозяйство», 1978, № 6). Под капсюль можно сделать подсыпку нескольких зерен дымного пороха.

При стрельбе уменьшенными зарядами особенно важно обеспечить хорошую обтюрацию пороховых газов. Для этого на порох досылаются картонные прокладки увеличенного диаметра (для металлических гильз 12 калибра — прокладки 10 калибра) общей толщиной 3—3,5 мм, затем — основной войлочный пыж также увеличенного диаметра и высотой 12— 14 мм. Для того чтобы пыж не разбивал дробовой снаряд, его надо разрезать почти до конца на четыре части двумя взаимно перпендикулярными надрезами. Пыж вставляется разрезанной стороной вверх.

7. Осыпь при стрельбе этим же патроном на 35 м.

Ввиду отсутствия в продаже готовых картонных прокладок для металлических гильз, прокладки высекались мной обычной высечкой 12 калибра для бумажных гильз, расточенной по диаметру на 1 мм (до 19,8 мм). Войлочные пыжи применялись как 10 калибра, так и 12 калибра, но последние я расплющивал. Разницы в бое обнаружено не было.

Прокладка на дробь крепится в металлической гильзе с помощью синтетического клея (БФ-2, БФ-4, БФ-6, «Уникум», «Феникс»), наносимого кисточкой на прокладку, причем более тщательно — по краям.

Бой ружей — даже с одинаковыми дульными сужениями — может несколько отличаться. Поэтому необходимо снарядить по 3—5 патронов каждой из групп и отстрелять их из нижнего (правого) ствола на 15—20 м, начав с навесок 1,1—1,2 г пороха «Сокол» и 15—16 г дроби для нахождения наилучшего варианта патрона для вашего ружья.

Произведенный отстрел показал полную возможность использования ружей 12 калибра для отстрела белки патронами, снаряженными уменьшенными навесками пороха и дроби.

При отсутствии металлических гильз уменьшенные заряды и снаряды можно применять в бумажных и пластмассовых гильзах, однако выстрел будет дороже. И в этом случае на порох нужно положить картонные прокладки общей толщиной 3—3,5 мм (но того же, а не увеличенного диаметра), взять только один основной войлочный пыж (желательно разрезанный, как указано выше) и укрепить прокладку на дробь клеем, как в металлической гильзе. При применении закрутки значительно увеличиваются высота и вес пыжей и в этом случае необходимо все пыжи обязательно разрезать на 4—6 частей и несколько увеличить заряд пороха. Контрольный отстрел по мишеням лучше проводить с упора. Точно так же можно подобрать заряды для белкования и для ружей 16 калибра.

Охота и охотничье хозяйство

### OCR Pirat