ОРУЖИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ

Д. ПОЛЯКОВ

#### ДАЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОГО

ВЫСТРЕЛА

За последние годы на страницах журнала «Охота и охотничье хозяйство» систематически появляется информация об охотничьих ружьях и патронах типа «Магнум». Такие ружья первоначально |начали изготовлять в США, а затем в ряде европейских стран и в Японии, но преимущественно для американского рынка. За рубежом ружья «Магнум» выпускают в основном 12, 20 и 410 калибров. Это, как правило, ружья надежных современных конструкций, повышенной прочности, рассчитанные для стрельбы тяжелыми снарядами дроби и соответствующими этим снарядам усиленными зарядами пороха. Патронник ружей «Магнум» удлинен до 76 мм, вес ружей увеличен. Например, вес ружей «Магнум» 12 калибра составляет 3,4—3,6 кг. Стволы несколько удлинены и обычно выпускаются с полными чоками. Из ружей «Магнум» можно стрелять как стандартными боеприпасами, так и специальными патронами. В США к патронам «Магнум» 12 калибра относятся патроны, снаряженные навесками дроби в 39; 42,5; 46; 49,5; 53 г; 20 калибра — 32; 33,6; 35,4 г. Несколько лет назад в США начали производить патроны «Магнум» с гильзой 70 мм, которые получили название «Магнум малютка» или «Магнум короткий». Эти патроны снаряжаются снарядами дроби для 12 калибра 39 и 42,5 г.

Для того чтобы разместить тяжелый снаряд дроби в патроне, пришлось создавать гильзы с тонким донным пыжом, специальные полиэтиленовые пыжи, а также специальные прогрессивно горящие пороха. Они обладают высокой мощностью относительно массы и объема. Так, заряд пороха «Блю дот» в 2,2 г обеспечивает снаряду дроби в 42,5 г начальную скорость 388 м/с, а заряд пороха 2,49 г обеспечивает снаряду дроби в 53 г начальную скорость 380 м/с. За счет прогрессивности горения порохов для патронов «Магнум» обеспечивается нормальное для столь тяжелых снарядов дроби максимальное давление в пределах 600—650 кгс/см2 для 12 калибра и несколько выше ■— для меньших калибров.

Расчеты показали, что при снаряде дроби 46 г для придания ей начальной скорости около 380 м/с требуется примерно 3 г нашего бездымного пороха «Сокол». Такое количество пороха и дроби с имеющимися у нас полиэтиленовыми пыжами разместить даже в гильзе длиной 76 мм не удалось. Пришлось ограничиться навесками пороха «Сокол» 2,5 г и дроби 39 г. В осенне-зимних условиях стрельба такими зарядами из ружья «Магнум» с патронником 76 мм не вызывала каких-либо неудобств, но и не давала особых преимуществ по сравнению со стандартными патронами заводского снаряжения. Летом при стрельбе такими патронами отдача сильно возросла и превысила силу отдачи самых мощных американских патронов заводского снаряжения со снарядом дроби 53 г. Кроме того, патроны стали давать сильный разброс дроби. Конечно, это лишь частный случай, но заставляет задуматься о пригодности пороха «Сокол» для снаряжения патронов «Магнум». Подробно вопрос о современных порохах уже освещался нами («Охота и охотничье хозяйство», 1979, N 9), поэтому вновь возвращаться к этому не имеет смысла.

В американских патронах заводского снаряжения место для дробового снаряда обеспечивается за счет более мощных (относительно своего объема) порохов и за счет пыжей специальных конструкций. Например, при снарядах дроби для 12 калибра 49,5 и 53 г на порох досылается полиэтиленовый пыж, а дробь помещается в отдельном полиэтиленовом разрезном стаканчике без амортизатора. В такой стаканчик полностью помещается весь снаряд дроби. Таким образом использование ружей «Магнум» может быть положительно решено только при комплексной разработке ружей и патронов к ним.

Как показал зарубежный опыт, создание патрона «Магнум» потребовало создания и новых гильз, и новых порохов, и новых пыжей. Учитывая, что при тяжелых снарядах дроби могут возникнуть давления, превышающие расчетные, нельзя допускать экспериментирования с такими снарядами в домашних условиях, особенно с латунными гильзами и с подсыпкой дымного пороха под капсюль.

Что же дали ружья и патроны «Магнум» охотникам? Первая реклама патронов и ружей «Магнум» для 12 калибра гарантировала убойную дальность по водоплавающей дичи при стрельбе из стволов с полными чоками до 72 м. Но эти утверждения не оправдались. Предельная дальность надежного выстрела оказалась гораздо меньшей.

1. Патрон со стандартным снарядом дроби (1), обеспечивающем укладку двух пыжей. Второй патрон с увеличенным снарядом дроби (2). Для размещения в нем дроби пришлось ограничиться только одним пыжом. Таким образом вдвое уменьшаются амортизирующие свойства пыжа, что приводит к усилению деформации дроби. В момент воспламенения порохового заряда 131 фактическая камера сгорания пороха у патрона с двумя пыжами больше, чем у патрона (4) с увеличенным снарядом дроби, но одним пыжом. Увеличение камеры сгорания (3) обеспечивается за счет сжатия двух пыжей. Так как при одном пыже |4| фактическая камера сгорания меньше, чем у патрона с двумя пыжами, максимальное давление в момент выстрела выше в патроне с одним пыжом. Росту максимального давления также способствует энергия более тяжелого дробового снаряда. Рост максимального давления приводит к усилению деформации дроби.

Проведенные в США всесторонние испытания патронов «Магнум» показали, что чем больше по массе снаряд дроби, тем сильнее деформируются дробины в момент выстрела. Это происходит под влиянием возрастающей плотности поперечного сечения дробового снаряда за счет более высокого максимального давления пороховых газов и за счет снижения амортизирующих свойств пыжей в патронах «Магнум». А при сильно деформированной дроби рассеивание дробового снопа увеличивается. При испытаниях патронов «Магнум» обнаружено, что за пределами 36 м потеря кучности боя с увеличением дистанции оказалась выше, чем потеря кучности боя при стандартных патронах. Это определялось следующим образом: вначале отстреливалась серия в 5 патронов на 36 м и определялся процент попадания в круг диаметром 75 см; затем мишень отодвигалась на 4,5 м, производилась очередная серия выстрелов, и так далее через каждые 4,5 м до расстояния 63 м. После этого определялась средняя кучность попаданий дроби в мишень на каждой дистанции.

Вот пример испытания патронов «Магнум» с дробью № 2 и снарядом дроби 53 г:

| Дальность, м | Количество дробин, попавших в мишень, шт | Количество дробин, попавших в мишень, % | Потеря кучности с увеличением дистанции, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | 134 | 80 |  |
| 40,5 | 113 | 61 | 19 |
| 45 | 88 | 46 | 15 |
| 49,5 | 61 | 36 | 10 |
| 54 | 58 | 34 | 2 |
| 58,5 | 48 | 28 | 6 |
| 63 | 41 | 25 | 3 |

На основании многочисленных испытаний был построен график потери кучности боя патронов «Магнум».

Как видно из приведенной выше серии испытаний, средняя потеря кучности боя от рубежа к рубежу составляет примерно 11 % (для стандартных патронов — 9%), однако на ближних трех рубежах потеря кучности составляет почти 15%, то есть здесь происходит наиболее активное рассеивание дробового снаряда.

Создатели патронов «Магнум» полагали, что, увеличив навеску дроби с 35,5 до 42,5 г, они увеличат дальность поражения дичи примерно на 18 м. На самом же деле эффективная дальность поражения возросла всего на 10 м. Это убедительно доказал многочисленными сериями сравнительных отстрелов Ф. Е. Сел.

2. Слева — стандартный патрон компании «Ремингтон» (США) со снарядом дроби 35,5 г. справа — патрон «Магнум малютка» со снарядом дроби 42,5 г; оба патрона — 12 калибра. На рис. видно, что для размещения дробового снаряда патрона «Магнум» пришлось изменить конструкцию донного пыжа гильзы и применить новый тип полиэтиленового пыжа со значительно меньшими амортизирующими свойствами по сравнению с пыжом стандартного патрона.

3. График изменения кучности боя при стрельбе патронами «Магнум» 12 калибра; дробь № 2.

Другой американский специалист, Б. Р. Хьюджис, произвел интересный эксперимент. Он отобрал группу относительно хороших стрелков с ружьями «Магнум» с полными чоками и поочередно снабжал их патронами «Магнум», с которых была стерта маркировка, но оставлен вес дроби. В различной последовательности различным стрелкам он выдавал патроны со снарядами дроби 53 г, 46 г и 39 г дроби N2 4. Охота велась на уток из шалашей. Каждого охотника сопровождал егерь с дальномером, который замерял дальность стрельбы. После окончания эксперимента было установлено, что чистое поражение уток все патроны стабильно обеспечивали до 50 м. За пределами 50 м у всех стреляющих появились подранки. Все охотники заявили, что лучшими они признали патроны с 46 г дроби, худшими — с 53 г. Основная неудовлетворенность при стрельбе патронами со снарядами дроби 53 г — сильная отдача.

Сам Хьюджис отстрелял по мишеням несколько сот патронов «Магнум» заводского снаряжения. Он стрелял дробью № 4 из ружья с полным чоком, которое обеспечивало попадание 75% дробин в круг 75 см на 35 м. После обработки результатов отстрелов он получил следующие данные о возможности надежного поражения дичи размером с кряковую утку:

| Снаряд дроби, г | Предельная дальность стрельбы, обеспечивающая надежное поражение, м |
| --- | --- |
| 39 | 53 |
| 46 | 58,7 |
| 53 | 58,5 |

Почему же данные отстрела по неподвижным мишеням не совпадают с реальными результатами, полученными на охоте? Потому, что даже очень хороший стрелок за пределами 50 м допускает ошибки в прицеливании, что и является причиной появления значительного числа подранков.

После проведенных опытов Хьюджис пришел к выводу, что при правильном использовании, то есть при стрельбе на дистанции, не превышающие 50 м, патроны «Магнум» значительно снижают количество подранков и что именно в этом и заключается ценность таких патронов. Стрельбу любыми патронами за пределами 50 м он признает нецелесообразной и жестоко высмеивает хвастунов и невежд, которые заверяют, что стабильно стреляют патронами «Магнум» на 75—90 м. В качестве мер борьбы с такими горе-охотниками он предлагает лишать их права охоты.

Т. Ростер, разоблачая рекламный миф о невероятной дальнобойности патронов «Магнум», израсходовал более 5 тыс. патронов различных калибров. Он также пришел к заключению, что дробовой сноп патронов «Магнум» рассеивается более быстро, чем дробовой сноп стандартных патронов. Поэтому, считает он, патроны «Магнум» более эффективны, чем стандартные патроны, на дальностях стрельбы 30-—45 м, но не свыше 50 м.

Хотелось бы, чтобы наши охотники извлекли урок из имеющегося опыта использования ружей и патронов «Магнум» и не рассматривали их как средство значительного повышения дальности стрельбы. У нас и сейчас многие стреляют по дичи, находящейся за пределами надежного поражения из дробового ружья. Появление ружей и боеприпасов «Магнум» не должно способствовать укоренению этих неспортивных привычек.

ж. Охота

OCR Pirat