ОРУЖИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ

УТОЧНИЦА ЧЕТВЕРТОГО КАЛИБРА

Купил я себе одноствольное ружье мастера И. Ф. Петрова 4 калибра. Выпущено оно в 1910 г., номер ружья 163. Вес одностволки — 11,5 кг, длина ствола — 900 мм. Толщина ствола в казенной части 7 мм. Ствол цилиндрической сверловки; с казенной части на расстоянии 260 мм он восьмигранный. Рычаг запирания находится снизу; курок — с правой стороны. Длина патронника 108 мм, диаметр канала ствола 25 мм.

Какие заряды надо применять в таком ружье?

Р. КАРАСЕВ, охотник

г. Омск

На вопрос читателя отвечает инженер

##### Н. Терехов

Ружье, владельцем которого вы являетесь, представляет интерес как образец охотничьего оружия редкого калибра. Это так называемая уточница — ружье, которое использовалось для стрельбы по стаям уток или гусей из-за укрытия.

Однако мало найдется охотников, желающих стрелять из такого оружия. Даже по приближенным расчетам, энергия отдачи при стрельбе из этого ружья превышает 10 кгс-м, в то время как для нормального человека энергия отдачи уже в 5 кгс-м считается очень сильной. Энергия отдачи при стрельбе из ружей 12 калибра находится в пределах от 2 до 3,6 кгс-м.

Теоретически ружья 4 калибра должны иметь диаметр канала ствола 27,4 мм; на практике в России изготовлялись ружья с диаметром канала ствола 25— 26 мм. За рубежом диаметр канала ствола 4 калибра колеблется в пределах 23,35—23,8 мм (подробнее см, «Охота и охотничье хозяйство», 1980, № 3). Отсюда и масса дробового снаряда (или пули) колеблется в пределах от 95 до 122,4 г При диаметре канала ствола в 25 мм снаряд дроби не должен превышать 100 г. Что же касается рекомендаций по соотношению навесок дроби и пороха, то такими данными мы не располагаем.

Кроме того, следует помнить, что любые рекомендации по снаряжению патронов даются, исходя из гарантийной прочности стволов. Для ружей, возраст которых превышает 30—35 лет, пользоваться указанными рекомендациями следует с большой осторожностью из-за естественного старения материала ствола. Поэтому, прежде чем производить какие-либо опыты по снаряжению патронов, следует обратиться к оружейному мастеру, который, оценив техническое состояние ружья, испытает его на прочность и только тогда сможет дать точный ответ на ваш вопрос о навесках пороха и дроби.

ж. Охота

OCR Pirat