ОРУЖИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ

###### ОХОТНИКИ ПРЕДЛАГАЮТ

КАК РАСПРАВИТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ГИЛЬЗУ

За последнее время в магазинах все чаще и чаще появляются полиэтиленовые гильзы. Гильзы эти многострельные, выдерживают по нескольку выстрелов, но некоторые охотники не умеют расправлять края у стреляных гильз. В нашем журнале уже предлагался способ распрямления дульца таких гильз путем про-глаживания их утюгом («Охота и охотничье хозяйство», 1979, № 1, с. 23). Я расправляю края стреляных гильз по-иному,

В гипьзу вставляю палочку, выточенную по ее диаметру; затем, не вынимая палочки, поливаю кипятком край гильзы в течение 4—5 сек. Сразу же после этого разогретую часть гильзы подставляю под струю холодной воды на 3—4 сек. После этого стреляную гильзу трудно отличить от новой. Даже после пяти выстрелов гильзы, края которых расправлены предлагаемым способом, продолжают хорошо работать,

### Н. ПЕТРОВ

г. Омск

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГИЛЬЗЫ ПОД «ЖЕВЕЛО»

ТРЕБУЮТ ДОРАБОТКИ

В № 6 нашего журнала за 1979 г. была опубликована заметка «Латунные гильзы под «Жевело», в которой рассказывалось о выпуске металлических гильз под капсюль «Жевело». Охотники, одобряя выпуск таких гильз, обращают в то же время внимание на определенные недостатки в их конструкции, прежде всего — на неправильную конструкцию капсюльного гнезда.

В редакцию поступило немало писем, а которых охотники рассказывают о трудностях переснаряжения этих гильз. Так, главный охотовед Управления охотничье-промыслового хозяйства при Алтайском крайисполкоме А. Бондарев пишет: «Много лет охотники ждали этих гильз и оказались наказаны за свою доверчивость. Например, в сезон 1979/80 г. охотник из г. Змеино-горска тов. Шафраное С. А. отправился на промысел белки и соболя в тайгу. Когда он расстрелял 50 патронов, снаряженных в латунные гильзы под «Жевело», то не смог в полевых условиях удалить из них капсюли. С. А. Шафранов вынужден был прекратить промысел. И такие примеры не единичны». О том же пишут охотники В. Ежов (г. Уральск), Г. Алешкин (г. Серов) Р. Страздас (г. Вильнюс), Н. Кондаков (с. Верховажье Вологодской обл.), В. Агеенков (г. Магадан) и другие.

Редакция полагает, что металлические гильзы под капсюль «Жевело» следует, безусловно, выпускать, однако эти гильзы требуют определенной доработки.

В настоящем номере мы публикуем заметку нашего читателя В. Столповского, в которой он предлагает свой способ доработки латунных гильз под капсюль «Жевело» в домашних условиях.

ПОДДОН

из эпоксидной смолы

Дно металлической гильзы под капсюль «Жевело» я оформляю следующим образом. Внутреннюю поверхность металлических гильз обезжириваю бензином. После сушки в отверстие капсюльного гнезда каждой гильзы (см. рис., 1) вставляю алюминиевый стержень (2) длиной 30 мм и диаметром 5,5 мм на глубину 9 мм. Конец стержня, вводимого в капсюльное гнездо, предварительно смазываю ружейным маслом. Стержень должен сидеть в капсюльном гнезде плотно и не выпадать. Затем через дульце гильзы ввожу порцию смеси (3), состоящей из эпоксидной шпатлевки и мелконарезанной ткани или волокна. Смесь уплотняю деревянным навойником (4), имеющим на торце углубление (5) диаметром 6 мм и глубиной 6 мм. На навойник наносится риска (6), позволяющая контролировать уровень уплотненной смеси в гильзе. Для предотвращения налипания смеси на навойник я его слегка увлажняю.

Металлическая гильза под капсюль «Жевело» с поддоном из эпоксидной смолы. 1 — гильза, 2 — стержень алюминиевый, 3 — смесь эпоксидной смолы с тканью, 4 — навойник, 5 — углубление, 4 — риска.

Через сутки, когда смесь в достаточной степени затвердеет, алюминиевые стержни извлекаю из капсюльных гнезд. Если отверстие гнезда получилось не сквозное, то образовавшуюся перемычку пробиваю стальным стержнем диаметром 5 мм, предварительно вставив в гильзу навойник.

Одновременно количество смеси приготовляю не больше чем на 15—20 гильз, так как она быстро густеет. И еще один полезный совет. Перед тем как вставлять капсюли «Жевело» в металлические гильзы, необходимо внутреннюю стенку капсюльного гнезда слегка смазать ружейным или другим минеральным маслом.

### В. СТОЛПОВСКИЙ

г. Днепрорудное Запорожской обл.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОЛБЛЕНОГО ЧЕЛНА

Во многих районах нашей страны для охоты и рыбной ловли пользуются долблеными челнами. Долбленый челн имеет многие преимущества по сравнению с байдарками и разного рода металлическими лодками. Обладая легкостью хода байдарки, челны в то же время очень остойчивы и удивительно манев-ренны в зарослях и протоках. Обычно при этом ими управляют одним длинным веслом, сидя или стоя на корме. Челн имеет малую осадку и автору удавалось проходить на нем в таких местах, где, как говорят, ладонь не замочишь. Хорошо просмоленный челн может служить десять и более лет. Положительным фактором является и его запас плавучести в перевернутом состоянии.

Для челна обычно выбирается сырая осина с толщиной ствола не менее 80 см. Желательно, чтобы ствол был со здоровой древесиной, не имел бы толстых сучков и дефектов на поверхности. Длиной челны делают в 5—7 м.

С дерева аккуратно удаляется кора. Топором обтесываются обводы носа и кормы. Затем снимаются выборки (рис. 1, 1) и теслом по длине выбирается щель шириною около 150 мм (рис. 1, 2). После этого в корпус будущего челна вколачиваются «сторожа» (рис. 1, 3) длиною 18—20 мм (таковой, кстати, и будет толщина борта) и диаметром 4—5 мм из тщательно высушенных окоренных веток ивы или рябины. Они служат для контроля толщины бортов при выборке древесины теслом. Желательно их чем-нибудь подкрасить. Отверстия под «сторожа» предварительно сверлятся ручной дрелью. Расстояние между ними выбирается из условия страховки протесывания борта. Не следует стремиться уменьшить их число. Они держатся надежно в процессе эксплуатации челна, а при малом их количестве протесать борт насквозь можно запросто.

Ориентируясь по «сторожам», осторожно выбирают теслом древесину через выборки и щель, при этом оставляют выступы под крепление кокор (шпангоутов). Готовую заготовку челна обычно погружают в воду на несколько дней, после чего приступают к разводке бортов.

Для этого заготовку устанавливают на козлы и под ней разводят костер (рис. 2). На нос и корму ставят замки, чтобы их не разорвало (рис. 2, I). После того, как древесина распарится, начинают разводить борта набранными заранее прутьями из ивы или рябины, вставляя их с изгибом в щель (рис. 3). Заготовку при этом по надобности поворачивают по оси, мочат влажным веником, где нужно заливают водой огонь.

Этот период является самым сложным при изготовлении челна. Необходимо при этом избежать появления трещин. Если же все-таки трещина появилась, не отчаивайтесь. Ее можно блокировать скобками из проволоки.

Для закрепления бортов в нужном положении ставят кокоры и закрепляют их в выступах бортов. Для изготовления кокор обычно выбирают в лесу изогнутые стволы, лучше всего можжевельника диаметром 60—80 мм. Нос и корма стягивают болтами (рис. 4). В зависимости от исходной формы ствола, затеса обводов, разводки бортов, некоторые челны получаются «ходкими», другие идут более тяжело.

С помощью нагретых на костре кусков железа сухой челн смолится. Изнутри его можно проолифить и покрасить. По надобности на корму прикрепляют доску для подвесного мотора.

Р. КЛЕПИКОВ,

охотник, инженер

САМОДЕЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ДЛЯ КРУПНОЙ ДРОБИ

Самодельный дозатор представляет собой наклонно стоящую планку с канавкой для дроби. Нижний конец планки снабжен затвором, на верхнем укреплена площадка для дроби. Вдоль планки наклеена линейка. По линейке на штанге скользит ползунок с отсекателем дроби. Для удобства хранения нога, создающая наклон планки, сделана откидной. Основные размеры определяются длиной планки, которая, в свою очередь, зависит от величины максимального снаряда дроби, применяемого охотником. Обычно она лежит в пределах 450 мм.

Работать с дозатором несложно. Определив опытным путем длину столбика дроби, устанавливают ползунок на необходимой отметке. На площадку насыпают дробь и подталкивают ее в канавку. После заполнения канавки опускают от-секатель. Открыв затвор, дробь ссыпают в гильзу. Дробь на площадку подсыпают по мере расхода.

Самодельный дозатор для крупной дроби.

Работа с самодельным дозатором практически не отличается от работы с дозаторами, выпускаемыми нашими предприятиями, но использование его дает возможность снаряжать патроны точно по числу дробин. Это важно для снаряжения патронов с крупной дробью, применяемой для охоты на лисиц, зайцев, глухарей, то есть для охот, на которых порой от одного единственного выстрела зависит успех охоты.

### В. ПЛОСКИЙ

г. Чернигов

ДВА ПРИБОРА - В ОДНОМ

В последнее время наметилась тенденция к использованию одним охотником ружей различного калибра. При снаряжении патронов это требует увеличения количества различных приборов, что создает определенные неудобства. Поскольку эти приспособления основаны на использовании рычажного пресса, то можно попытаться объединить их функции в одной конструкции. Взяв за базовое устройство всем известную настольную закрутку, я получил устройство, обладающее качествами «Барклая» и закрутки для 12, 16, 20 калибров. Необходимые приборы, матрицы, упорные шайбы и иглы можно приобрести в магазине.

Самодельный прибор, объединяющий закрутку и «Барклай». D при 12 калибре 18,6 мм; при 16 — 17 мм; при 20 — 15,8 мм.

### М. ШТРОМ г. Волгоград

ж.Охота

OCR Pirat