ОРУЖИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОХОТНИЧЬЕ ОРУЖИЕ. «БАРС-1»

Самозарядный охотничий карабин «Барс-1».

«Барс-1» (КО-5,6-60) — магазинный карабин для промысловой и любительской охоты калибра 5,6 мм под патрон 5,6X39. Магазин коробчатый, неотъемный, на 5 патронов. Нижняя часть магазина не выступает над поверхностью ложи благодаря тому, что патроны в магазине располагаются в шахматном порядке. Вес карабина (без оптического прицела) — не более 2,7 кг.

Ложа березовая или ореховая, пистолетная, с выступом под щеку, с резиновым амортизатором.

Длина карабина — 1044 мм, длина ствола — 600 мм, длина прицельной линии — 490 мм. Нарезов в канале ствола шесть. Прицел открытый для стрельбы на дистанции до 300 м; мушка — прямоугольная. Может быть установлен прицел оптический четырехкратный (ПО4Х34).

Ствол жестко соединен со ствольной коробкой. Затвор продольно-скользящий. Запирание канала ствола осуществляется поворотом рукоятки затвора в крайнем переднем положении. Стреляные гильзы извлекаются из патронника выбрасывателем при перемещении затвора в заднее положение.

Спусковой механизм позволяет изменять характер спуска (плавный или с предупреждением), а также регулировать усилие спуска (от 0,75 до 1,5 кгс). Предохранитель флажкового типа блокирует одновременно затвор и ударник.

Детали карабина имеют антикоррозионные покрытия. Канал ствола и патронник хромированы.

Поперечник рассеивания пуль (из 5 выстрелов) на дистанцию 100 м — не более 75 мм.

«Барс-1» применяется для отстрела среднего зверя (сайгак, косуля, кабарга, волк, рысь и т. п.). Охотничий патрон 5,6X39 обеспечивает надежное поражение этих зверей на дистанциях до 300 м.

Карабин «Барс-1» выпускается с 1960 г. Производство серийное. Цена (без оптического прицела)— 332 руб.

О карабине «Барс-1» см. также: «Охота и охотничье хозяйство», 1961, № 8; 1965, № 6; 1979, № 3; описание охотничьего патрона 5,6X39 и его баллистических характеристик — там же, 1973, № 6.

ж.Охота

OCR Pirat