ОРУЖИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОХОТНИЧЬЕ ОРУЖИЕ.

МЦ111

Охотничье ружье МЦ111 с одним спусковым крючком.

МЦ111 — двуствольное ружье 12 калибра с горизонтальным расположением стволов. Это ружье высшего класса изготовляете я исключительно в штучном исполнении по заказам организаций. Цена ружья — до 1500 руб. Вес ружья — 3,0— 3,4 кг. Стволы и цевье отъемные. Ложа из ореховой древесины, с прямой или пистолетной шейкой, с выступом под щеку или без него.

Длина стволов — 750 мм, длина патронников — 70 мм, Диаметр канала стволов — 18,5 (-(-0,2) мм. Правый ствол имеет дульное сужение 0,5 мм; левый — 1,0 мм.

Стволы соединены со ствольной коробкой посредством ствольных крюков, оси шарнира, цевья, задвижки, рамки запирания. Рычаг отпирания ружья расположен с верху. Ударно-спусковые механизмы с внутренними курками, одним или двумя спусковыми кр юч ками смонтированы на отдельных боковых досках. Ружье с одним спусковым крючком имеет переключатель очередности выстрелов.

Курки выполнены отдельно от бойков; взведение кур ков происходит при открывании стволов. Предохранитель запирает спусковые крючки; имеется интерсептор. Ружье снабжено эжектором.

В предшествующие годы выпускалась модель МЦ11, модификацией которой и является МЦ111. МЦ11 предназначалось для стрельбы на стенде и производилось с одной или двумя парами стволов, с одним или двумя спусковыми крючками; стволы для стрельбы на траншейном стенде имеют длину 750 мм и специальные дульные сужения; стволы для стрельбы на круглом стенде имеют длину 675 мм и специальные дульные расширения. Вес МФИ—3,5—3,75 кг.

О различных модификациях МЦ111 см, также «Охота и охотничье хозяйство». 1960, № 3; 1970, № 5; 1979, № 3.

МЦ111 применяется для стрельбы дробью пернатой дичи, зайцев, лисиц; картечью — волков, косуль; специальными пулями — крупных копытных и медведя. МЦ11 со стволами для стрельбы на траншее может использоваться для отстрела уток и гусей на пролете на дистанциях до 50 м; со стволами для стрельбы на круглом стенде — для охоты на болотную и боровую дичь при условии стрельбы до 25 м.

Охота и охотничье хозяйство

### OCR Pirat