ОРУЖИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОХОТНИЧЬЕ ОРУЖИЕ.

ТОЗ-16-01, ТОЗ-17-01, ТОЗ-18-01

Промысловый магазинный карабин ТОЗ-17-01.

ТОЗ-16-01, ТОЗ-17-01, ТОЗ-18-01 — промысловые карабины калибра 5,6 мм под патрон кольцевого воспламенения. Производство карабинов серийное. ТОЗ-16-01 — однозарядный карабин, ТОЗ-17-01 и ТОЗ-18-01 — магазинные карабины; магазин коробчатый отъемный, на 5 патронов. Вес ТОЗ-16-01 '■— не более 2,6 кг; ТОЗ-17-01 и ТОЗ-18-01 — не более 2,7 кг. Ложа березовая или буковая с выступом для руки.

Длина карабина 1020 мм, длина ствола — 536 мм, длина прицельной линии — 485 мм. Число нарезов в канале ствола — 4. На ТОЗ-16-01 и ТОЗ-17-01 прицел открытый секторный для стрельбы на дистанции до 75 м, мушка прямоугольная с кольцевым намушником; на ТОЗ-18-01, кроме открытого прицела, устанавливается прицел оптический ПО-2,5Х20 на быстросъемном кронштейне.

Ствол жестко соединен со ствольной коробкой. Затвор продольно-скользящий, с поворотом при запирании. Ударный механизм смонтирован в затворе. Взведение ударника осуществляется при перемещении затвора в переднее положение. Спусковой механизм смонтирован на ствольной коробке и обеспечивает спуск «с предупреждением». Усилие спуска курка 0,8—2 кгс. Извлечение стреляной гильзы и ее отражение происходят при перемещении затвора в заднее положение. Имеется предохранитель кнопочного типа.

Попереченик рассеивания пуль при стрельбе серией из четырех выстрелов на 50 м — не более 55 мм у ТОЗ-16-01 и не более 60 мм — у ТОЗ-17-01 и ТОЗ-18-01.

Цена ТОЗ-16-01 — 31 руб. 25 коп., ТОЗ-17-01 — 37 руб. 50 коп., ТОЗ-18-01 — 175 руб. (с оптическим прицелом).

Карабины применяются для отстрела мелкого пушного зверя и рябчика.

См. также «Охота и охотничье хозяйство», 1962, № 6; 1965, № 9.

Охота и охотничье хозяйство

### OCR Pirat